机器人感知

机器人感知是指机器人使用各类传感器来感知周围的环境。

相机

相机相当于机器人的眼睛。从相机获得的图像对于识别机器人周围的环境非常有用。例如，利用相机图像的对象识别和脸部识别；使用两台相机（立体相机）从两个不同图像之间的差异获得的距离值；利用距离值生成3维地图的Visual-SLAM；单眼相机VisualSLAM；利用从彩色图像获得的颜色信息的颜色识别；跟踪特定对象的对象跟踪。

相机种类非常多，本节中将用USB摄像头来进行说明。USB摄像头意味着它是支持USB的视频录制设备。另一个名称是USB video device class（UVC）。所以，官方的名字是“UVC相机”，但本节中将其称为常用的“USB摄像头”。

相机的接口并不只有USB。某些相机具有可连接到网络的功能。通常连接到局域网或WiFi，将视频数据以视频流形式传输到网络。这些相机应该被称为网络摄像头。此外，有些摄像机使用FireWire(IEEE1394接口）进行高速传输，主要用于需要高速传输图像的研究目的。FireWire标准在大多数常见的电路板上无法找到，但它是由苹果公司开发的，因此主要用于苹果产品。

深度相机（Microsoft的Kinect、Intel的RealSense等）

激光雷达

ROS中使用USB摄像头

USB摄像头相关功能包

USB摄像头是目前使用非常普遍的一类摄像头，如笔记本内置的摄像头等。在ROS中使用这类设备非常容易，ROS为我们提供了与USB摄像头相关的各种功能包。有关更多信息，请参阅ROS Wiki的“传感器/摄像机”类别（http://wiki.ros.org/Sensors/Cameras）。在此让我们看看几种功能包。

■ libuvc-camera 这是用于采用UVC标准的相机的接口功能包。（开发者：Ken Tossell）
■ uvc-camera 因为有相对详细的相机设置功能，所以非常方便。此外，如果有两个相机，所以考虑使用立体相机，那么这将是一个比较合适的功能包。
■ usb-cam 这是使用非常简单的摄像头驱动程序。（开发者：Benjamin Pitzer）
■ freenect-camera, openni-camera, openni2-camera 所有这三个功能包名称中都有相机，但它们都是深度相机（如Kinect或Xtion）的功能包。这些传感器也被称为RGB-D相机，因为它们也包含彩色相机。如果要利用彩色图像，则需要使用这些功能包。
■ camera1394 它是使用FireWire（IEEE 1394接口）的相机的驱动程序。
■ prosilica-camera 它被用于AVS的prosilica相机，它被广泛用于研究目的。
■ pointgrey-camera-driver 它是Point Grey Research公司的Point Gray相机的一个驱动程序，被广泛用于科研。
■ camera-calibration James Bowman和Patrick Mihelich开发了一个应用了OpenCV的校准功能的相机校准功能包。许多相机相关的功能包需要这个功能包。

可以直接使用usb_cam功能包驱动。usb_cam功能包是针对V4L协议USB摄像头的ROS驱动包，。

1、安装usb_cam功能包

$sudo apt install ros-noetic-usb-cam

$sudo apt install ros-noetic-image-view /rqt_image_view /rviz

安装路径为：

/opt/ros/noetic/share/usb_cam

/opt/ros/noetic/share/image_view

核心节点是usb_cam_node节点。

2、连接USB摄像头到PC端的USB口，通过以下命令启动摄像头：

$roslaunch usb_cam usb_cam-test.launch

或者

$rosrun usb_cam usb_cam_node

$rqt_image_vew

使用rostopic list命令查看发布的话题消息：

$rostopic list

$ /usb_cam/image_raw

$rostopic info /usb_cam/image_raw

$sensor_msgs/Image

3、使用usb_cam和image_view

$roslaunch usb_cam usb_cam-test.launch

或者

$rosrun usb_cam usb_cam_node

查看图像信息

在ROS中可以使用三种方式来查看图像信息：

1、

$rosrun image_view image_view image:=/usb_cam/image_raw

2、ROS还为我们提供了rqt的插件用于图像显示，可以通过如下命令行语句运行：

$ rqt_image_view

3、使用rviz来查看图像信息

RViz运行后，先更改“Displays”选项。单击RViz左下方的[Add]，在[By display type]选项卡中选择[Image]，以此加载图像显示功能。然后将[Image] → [Image Topic]的值设置为响应的话题消息。

摄像头标定

摄像头为什么要标定？

摄像头这种精密仪器对光学器件的要求较高，生成的物体图像往往会发生畸变，为避免数据源造成的误差，需要对摄像头的参数进行标定。

在进行摄像头标定之前，先安装标定功能包：

$sudo apt install ros-noetic-camera-calibartion

具体的标定过程：

1、启动roscore

2、启动摄像头节点 rosrun usb_cam usb_cam_node

3、启动标定节点

rosrun camera_calibration cameracalibrator.py --size 8x6 --square 0.024 image:=/usb_cam/image_raw camera:=/usb_cam

参数解释：

size：标定棋盘格的内部角点个数，共有6行，每行有8个内部角点；

square：对应每个棋盘格的边长，单位是：米

image和camera：设置摄像头发布的图像话题

摄像机的校准是以一个由黑白方块组成的棋盘为基准进行的，如下图所示。可以从本文的附件中下载8×6国际象棋棋盘，并打印出来后将其贴到一个平坦的纸板上。有时也会打印成超过1米的棋盘，但这里用的是A4纸。作为参考，8×6棋盘横向有9个方块，所以有8个交叉点，而竖向有7个方块，有6个交叉点，所以它被称为8×6棋盘。

4、将标定靶放入到摄像头的视野中，并且左右、上下、前后移动标准靶。

X：标定靶在摄像头视野中的左右移动；

Y：标定靶在摄像头视野中上下移动；

Size：标定靶在摄像头视野中的前后移动；

Skew：标定靶在摄像头视野中倾斜转动。

5、标定完成后——“CALIBRAT”变成绿色，可以点击CALIBRATE按钮，持续一段时间后，标定过程计算完成。

标定完成后，“SAVE”按钮和“COMMIT“按钮编程绿色。

点击“SAVE“按钮后，将数据保存至 /tmp/calibrationdata.tar.gz文件中，解压缩文件后，生成一下图像文件，ost.yaml文件，将ost.yaml复制到功能包下面。

6、使用标定文件

在launch文件中加载标定文件

<param name="camera_info_url" type="string" value=file://$(find 功能包名/camera_calibration.yaml/>

在ROS中使用OpenCV

OpenCV是一个开源的计算机视觉函数库。它是由Intel公司在1999年发起的，已经成为一个全球流行的计算机视觉编程资源，可以运行在Linux、Windows和macOS等操作系统上。OpenCV由一系列的C函数和C++类构成，提供了C++、Python、MATALB等编程语言接口。同时，OpenCV可以直接访问硬件摄像头，并且还提供了一个简单GUI系统——highgui。

为了利用OpenCV的功能，ROS提供了ROS格式的消息和OpenCV格式的图像之间转换的桥梁。

除了能够适应OpenCV类，ROS还为处理图像定制了发布和订阅功能。ROS的image_transport框架包括管理图像传输的类和节点。由于图像可能让image_transport通信带宽不堪重负，所以尽可能降低网络负担就变得非常重要了。

首先，如果一个image_transport发布的“图像”话题消息没有订阅者，这个话题上的图像将不会被发布；其次，image_trnasport发布和订阅可以自动执行编码和解码以降低网络带宽消耗。

1、如何在ROS中使用OpenCV

2、如何在ROS中将发布图像消息

在安装ROS的noetic版本时，已经为我们安装OpenCV 4，在ROS的节点中可以直接调用OpenCV 4的API函数进行图像处理。

OpenCV 4 的头文件默认安装目录：/usr/include/opencv4。

OpenCV 4的库文件默认安装目录：/usr/lib/x86_64-linux-gnu/。

如果沒有安裝OpenCV，則可以使用如下命令安裝：

$sudo apt install ros-noetic-vision-opencv libopencv-dev python-opencv

ROS中的消息类型Image

在OpenCV中使用cv::Mat格式来存储图像。

在ROS中的sensor_msgs中提供了一种Image消息类型：

$rosmsg info sensor_msgs/Image

std_msgs/Header header

uint32 seq

time stamp

string frame_id

uint32 height		//图像的高度

uint32 width		//图像的宽度

string encoding	//图像的编码格式，包含RGB、YUV等常用格式

uint8 is_bigendian	//图像数据的大小端存储模式

uint32 step			//一行图像数据的字节数量，作为数据的步长参数

uint8[] data			//存储图像数据的数组，大小为step×height个字节

对于1080×720分辨率的摄像头产生一副图像的数据大小是：3×1080×720 = 2764800字节，即2.7648MB.

提供了另外一种压缩图像消息类型：

rosmsg show sensor_msgs/CompressedImage

std_msgs/Header header

uint32 seq;

time stamp;

string frame_id

string format

uint8[] data

format: 图像的压缩编码格式（jpeg、png、bmp）

data: 存储图像数据数组

ROS为开发者提供了与OpenCV的接口功能包——cv_bridge。

通过这个功能包可以将ROS中图像数据转换为OpenCV格式（cv::Mat格式）的图像，并调用OpenCV库进行各种图像处理；也可以将OpenCV处理后的数据转换成ROS格式的图像，通过话题进行发布，实现各节点之间的图像传输。

namespace cv_bridge {

class CvImage

{

public:

std_msgs::Header header;

std::string encoding;

cv::Mat image;

};

typedef boost::shared_ptr<CvImage> CvImagePtr;

typedef boost::shared_ptr<CvImage const> CvImageConstPtr;

}

使用CvBridge转换ROS Images和OpenCV Images

CvBridge提供了两种转换方式，分别为复制（copy）和共享（share）。

1、将ROS的sensor_msgs/Image消息转换到CvImage，并使用OpenCV函数进行图像处理

如果想要修改数据，就需要复制ROS的消息数据

CvImagePtr toCvCopy(const sensor_msgs::ImageConstPtr& source,

const std::string& encoding = std::string());

CvImagePtr toCvCopy(const sensor_msgs::Image& source,

const std::string& encoding = std::string());

不需要修改数据，可以安全第共享ROS消息的数据，而无需复制。

CvImageConstPtr toCvShare(const sensor_msgs::ImageConstPtr& source,

const std::string& encoding = std::string());

CvImageConstPtr toCvShare(const sensor_msgs::Image& source,

const boost::shared_ptr<void const>& tracked_object,                         const std::string& encoding = std::string());

函数的输入是一个图像指针和一个可选的图像编码参数用于规定目标CvImage的编码。

toCvCopy函数会从ROS消息中拷贝一个图像数据，不管如何修改CvImage类的内容都不会影响源数据。

对于某些常用的编码，CvBridge提供了可选的color或pixel depth的转换，要想使用这个特性，需要将编码指定为一下格式之一：

- mono8: CV_8UC1, grayscale image ——灰度图像

- mono16: CV_16UC1, 16-bit grayscale image

- bgr8: CV_8UC3, color image with blue-green-red color order

- rgb8: CV_8UC3, color image with red-green-blue color order

- bgra8: CV_8UC4, BGR color image with an alpha channel

- rgba8: CV_8UC4, RGB color image with an alpha channel

其中mono8和bgr8是大多数OpenCV函数所期望的图像编码格式。

2、将OpenCV 图像转换到ROS的图像消息

要转换OpenCV格式图像为ROS图像消息，可以使用CvImage类的成员函数toImageMsg()成员函数：

class CvImage

{

sensor_msgs::ImagePtr toImageMsg() const;

// Overload mainly intended for aggregate messages that contain

// a sensor_msgs::Image as a member.

void toImageMsg(sensor_msgs::Image& ros_image) const;

};

案例1需求——在ROS中使用OpenCV

在ROS节点读取一副图片，并将图像转换为灰度图。

具体的实现流程：

- 创建功能包image_converter，并添加依赖项roscpp、rospy、std_msgs、cv_bridge、image_transport、sensor_msgs。

- 在功能包的src目录下新建image_converter.cpp文件。

- 修改CMakeList.txt配置文件

find_package(OpenCV REQUIRED)

include_directories(

${OpenCV_INCLUDE_DIRS}

${catkin_INCLUDE_DIRS}

)

add_executable(image_converter src/image_converter.cpp)

add_dependencies(image_converter ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS}

${catkin_EXPORTED_TARGETS})

target_link_libraries(image_converter

${catkin_LIBRARIES}

)

- 编写源文件image_converter.cpp

#include <ros/ros.h>

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>

#include <opencv2/imgproc/types_c.h>

static const std::string OPENCV_WINDOW = "Image Window";

static const std::string INPUT_WINDOW = "输入图片";

static const std::string OUTPUT_WINDOW = "输出图片";

int main(int argc, char** argv)

{

ros::init(argc, argv, "image_converter");

//读取静态的图像，

cv::Mat img_in = cv::imread("/home/lingmx/HIT.jpg");

if(img_in.empty())

{

ROS_ERROR("Read the picture failed!");

return -1;

}

cv::Mat img_out;

cv::cvtColor(img_in, img_out, CV_RGB2GRAY);

//Show the image

cv::namedWindow("输入图片");

cv::imshow("输入图片",img_in);

cv::namedWindow("输出图片");

cv::imshow("输出图片", img_out);

cv::waitKey(0);

}

案例2需求：

使用OpenCV从USB摄像头获取图像数据，并发布。

#include <ros/ros.h>

#include <image_transport/image_transport.h>

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>

#include <cv_bridge/cv_bridge.h>

#include <sstream>

int main(int argc, char** argv)

{

ros::init(argc, argv, "image_publisher");

ros::NodeHandle nh;

image_transport::ImageTransport it(nh);

image_transport::Publisher pub = it.advertise("camera/image", 1);

/*

对比ROS中发布订阅消息时创建的发布者和订阅者

ros::Publisher  pub = nh.advertise<std_msgs::String>("topic", 100);

ros::Subscriber sub = nh.subscriber<std_msgs::String>("topic1", 100, callback);

*/

cv::VideoCapture cap(0);

if (!cap.isOpened()) {

ROS_INFO("cannot open video device\n");

return 1;

}

cv::Mat frame;

sensor_msgs::ImagePtr msg;

ros::Rate loop_rate(10);//以10ms间隔发送图片

while (ros::ok()) {

cap >> frame;

if (!frame.empty()) {

msg = cv_bridge::CvImage(std_msgs::Header(), "bgr8", frame).toImageMsg();

pub.publish(msg);

}

ROS_INFO("runnning!");

ros::spinOnce();

loop_rate.sleep();//与ros::Rate loop_rate相对应,休息10ms

}

return 0;

}

案例3：使用C++类实现图像转换

发布方

#include <ros/ros.h>

//ROS中有关图像传输的头文件

#include <image_transport/image_transport.h>

#include <sensor_msgs/image_encodings.h>

#include <cv_bridge/cv_bridge.h>

//OpenCV的头文件

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>

int main(int argc, char *argv[])

{

ros::init(argc, argv, "image_publisher");

cv::String filename = "/home/lingmx/HIT.jpg";

if(argc == 2)

{

filename = argv[1];

}

cv::Mat img_in = cv::imread(filename);

if(img_in.empty())

{

ROS_ERROR("Read the picture failed!");

return -1;

}

//2.创建图像发布者

ros::NodeHandle nh;

image_transport::ImageTransport transport(nh);

image_transport::Publisher image_pub =

transport.advertise("/camera/image_raw", 1);

//3.图像转换

cv_bridge::CvImage cvi;

cvi.header.stamp = ros::Time::now();

cvi.header.frame_id = "image";

cvi.encoding = "bgr8";

cvi.image = img_in;

sensor_msgs::Image im;

cvi.toImageMsg(im);

ros::Rate loop_rate(10);

while(ros::ok())

{

//4. 发布图像

image_pub.publish(im);

ros::spinOnce();

loop_rate.sleep();

}

/* code */

return 0;

}

#include <ros/ros.h>

#include <image_transport/image_transport.h>

#include <cv_bridge/cv_bridge.h>

#include <sensor_msgs/image_encodings.h>

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>

static const std::string OPENCV_WINDOW = "Image window";

class ImageConverter

{

ros::NodeHandle nh_;

image_transport::ImageTransport it_;

image_transport::Subscriber image_sub_;

image_transport::Publisher image_pub_;

public:

ImageConverter()

: it_(nh_)

{

// Subscrive to input video feed and publish output video feed

image_sub_ = it_.subscribe("/camera/image_raw", 1,

&ImageConverter::imageCb, this);

image_pub_ = it_.advertise("/image_converter/output_video", 1);

cv::namedWindow(OPENCV_WINDOW);

}

~ImageConverter()

{

cv::destroyWindow(OPENCV_WINDOW);

}

void imageCb(const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg)

{

cv_bridge::CvImagePtr cv_ptr;

try

{

cv_ptr = cv_bridge::toCvCopy(msg, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);

}

catch (cv_bridge::Exception& e)

{

ROS_ERROR("cv_bridge exception: %s", e.what());

return;

}

// Draw an example circle on the video stream

if (cv_ptr->image.rows > 60 && cv_ptr->image.cols > 60)

cv::circle(cv_ptr->image, cv::Point(50, 50), 10, CV_RGB(255,0,0));

// Update GUI Window

cv::imshow(OPENCV_WINDOW, cv_ptr->image);

cv::waitKey(3);

// Output modified video stream

image_pub_.publish(cv_ptr->toImageMsg());

}

};

int main(int argc, char** argv)

{

ros::init(argc, argv, "image_converter");

ImageConverter ic(nh);

ros::spin();

return 0;

}

注意：

1、image_transport::ImageTransport it_的构造函数需要的输入参数为ros::NodeHandle nh;

2、图像的发布者和订阅者的实例化对象是ImageTransport::advertise，ImageTransport::subscribe完成的。

将以下的发布者和订阅者的创建方式：

#include <ros/ros.h>

void imageCallback(const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg)

{

// ...

}

ros::NodeHandle nh;

ros::Subscriber sub = nh.subscribe("in_image_topic", 1, imageCallback);

ros::Publisher pub = nh.advertise<sensor_msgs::Image>("out_image_topic", 1);

替换为：

// Use the image_transport classes instead.

#include <ros/ros.h>

#include <image_transport/image_transport.h>

void imageCallback(const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg)

{

// ...

}

ros::NodeHandle nh;

image_transport::ImageTransport it(nh);

image_transport::Subscriber sub = it.subscribe("in_image_base_topic", 1, imageCallback);

image_transport::Publisher pub = it.advertise("out_image_base_topic", 1);

image_transport publishers advertise individual ROS Topics for each availa

3、上述代码的含义是：节点作为订阅者接收了sensor_msgs::Image消息,在回调函数中，需要对图像数据做些处理，并将处理后数据发布出去。

4、CvImagePtr通俗地说，就是CvImage *CvImagePtr;

#!/usr/bin/env python

from __future__ import print_function

import roslib

import sys

import rospy

import cv2

from std_msgs.msg import String

from sensor_msgs.msg import Image

from cv_bridge import CvBridge, CvBridgeError

class image_converter:

def __init__(self):

self.image_pub = rospy.Publisher("image_topic_2",Image)

self.bridge = CvBridge()

self.image_sub = rospy.Subscriber("image_topic",Image,self.callback)

def callback(self,data):

try:

cv_image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(data, "bgr8")

except CvBridgeError as e:

print(e)

#shape函数用来返回图像的高度、宽度以及像素的通道数

(rows,cols,channels) = cv_image.shape

if cols > 60 and rows > 60 :

cv2.circle(cv_image, (50,50), 10, 255)

cv2.imshow("Image window", cv_image)

cv2.waitKey(3)

try:

self.image_pub.publish(self.bridge.cv2_to_imgmsg(cv_image, "bgr8"))

except CvBridgeError as e:

print(e)

def main(args):

ic = image_converter()

rospy.init_node('image_converter', anonymous=True)

try:

rospy.spin()

except KeyboardInterrupt:

print("Shutting down")

cv2.destroyAllWindows()

if __name__ == '__main__':

main(sys.argv)

案例3：

/*

需求：

获得一副图像，寻找其中的红色像素（一个像素点中红色成分远大于蓝色和绿色成分的和，即认定其为红色像素点），将其颜色修改为白色（RGB=255,255,255），并计算红色像素点的中心，在其中心点出显示蓝色方块。

*/

#include <ros/ros.h>

#include <image_transport/image_transport.h>

#include <cv_bridge/cv_bridge.h>

#include <sensor_msgs/image_encodings.h>

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>

static const std::string OPENCV_WINDOW = "OpenCV display window";

using namespace std;

int g_redratio = 10; //threshold to decide if a pixel qualifies as dominantly "red"

class ImageConverter {

ros::NodeHandle nh_;

image_transport::ImageTransport it_;

image_transport::Subscriber image_sub_;

image_transport::Publisher image_pub_;

public:

ImageConverter(ros::NodeHandle &nodehandle)

: it_(nh_) {

// Subscribe to input video feed and publish output video feed

image_sub_ = it_.subscribe("simple_camera/image_raw", 1,

&ImageConverter::imageCb, this);

image_pub_ = it_.advertise("/image_converter/output_video", 1);

cv::namedWindow(OPENCV_WINDOW);

}

~ImageConverter() {

cv::destroyWindow(OPENCV_WINDOW);

}

//image comes in as a ROS message, but gets converted to an OpenCV type

void imageCb(const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg) {

cv_bridge::CvImagePtr cv_ptr; //OpenCV data type

try {

cv_ptr = cv_bridge::toCvCopy(msg, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);

} catch (cv_bridge::Exception& e) {

ROS_ERROR("cv_bridge exception: %s", e.what());

return;

}

// 查找红色限速点，并将其转化为黑色，否则转化为白色

int npix = 0; //count the red pixels

int isum = 0; //accumulate the column values of red pixels

int jsum = 0; //accumulate the row values of red pixels

int redval, blueval, greenval, testval;

// OpenCV representation of an RGB pixel

cv::Vec3b rgbpix;

//遍历所有的像素点

for (int i = 0; i < cv_ptr->image.cols; i++) {

for (int j = 0; j < cv_ptr->image.rows; j++) {

//提取一个像素点

rgbpix = cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j, i);

//examine intensity of R, G and B components (0 to 255)

redval = rgbpix[2] + 1; //add 1, to avoid divide by zero

blueval = rgbpix[0] + 1;

greenval = rgbpix[1] + 1;

//比较像素点的红色成分与蓝色和绿色成分之和

testval = redval / (blueval + greenval);

//如果红色成分足够大，认定其为红色像素点，置为白色

if (testval > g_redratio) {

cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j, i)[0] = 255;

cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j, i)[1] = 255;

cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j, i)[2] = 255;

npix++; //note that found another red pixel

isum += i; //accumulate row and col index vals

jsum += j;

}

//否则置为黑色

else {

cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j, i)[0] = 0;

cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j, i)[1] = 0;

cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j, i)[2] = 0;

}

}

}

//以上的过程相当于将彩色图像转换为黑白图像

cv::Mat gray_image,contours;

//convert the color image to grayscale:

cv::cvtColor(cv_ptr->image, gray_image, CV_BGR2GRAY);

//use Canny filter to find edges in grayscale image;

//put result in "contours"; low and high thresh are tunable params

cv::Canny(gray_image,// gray-level image

contours, // output contours

125,// low threshold

350);// high threshold

//cout << "npix: " << npix << endl;

//paint in a blue square at the centroid:

int half_box = 5; // choose size of box to paint

int i_centroid, j_centroid;

double x_centroid, y_centroid;

if (npix > 0) {

i_centroid = isum / npix; // average value of u component of red pixels

j_centroid = jsum / npix; // avg v component

x_centroid = ((double) isum)/((double) npix); //floating-pt version

y_centroid = ((double) jsum)/((double) npix);

ROS_INFO("u_avg: %f; v_avg: %f",x_centroid,y_centroid);

//cout << "i_avg: " << i_centroid << endl; //i,j centroid of red pixels

//cout << "j_avg: " << j_centroid << endl;

for (int i_box = i_centroid - half_box; i_box <= i_centroid + half_box; i_box++) {

for (int j_box = j_centroid - half_box; j_box <= j_centroid + half_box; j_box++) {

//make sure indices fit within the image

if ((i_box >= 0)&&(j_box >= 0)&&(i_box < cv_ptr->image.cols)&&(j_box < cv_ptr->image.rows))

{

cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j_box, i_box)[0] = 255;                         				  					cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j_box, i_box)[1] = 0;

cv_ptr->image.at<cv::Vec3b>(j_box, i_box)[2] = 0;

}

}

}

}

// Update GUI Window; this will display processed images on the open-cv viewer.

//cv::imshow(OPENCV_WINDOW, cv_ptr->image); //display processed image

//cv::imshow(OPENCV_WINDOW, gray_image); //display the grayscale image

cv::imshow(OPENCV_WINDOW, contours); //display the contours

cv::waitKey(3); //need waitKey call to update OpenCV image window

// Also, publish the processed image as a ROS message on a ROS topic

// can view this stream in ROS with:

//rosrun image_view image_view image:=/image_converter/output_video

image_pub_.publish(cv_ptr->toImageMsg());

}

}; //end of class definition

int main(int argc, char** argv) {

ros::init(argc, argv, "red_pixel_finder");

ros::NodeHandle n; //

ImageConverter ic(n); // instantiate object of class ImageConverter

//cout << "enter red ratio threshold: (e.g. 10) ";

//cin >> g_redratio;

g_redratio= 10; //choose a threshold to define what is "red" enough

ros::Duration timer(0.1);

double x, y, z;

while (ros::ok()) {

ros::spinOnce();

timer.sleep();

}

return 0;

}

案例5：ROS + OpenCV应用示例：人脸识别

基于Haar特征的级联分类器对象检测算法

具体实现过程：

1、启动roscore

2、启动摄像头 rosrun usb_cam usb_cam_node

3、启动人脸识别 roslaunch robot_vision face_detector.launch

4、启动rqt_image_view

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

import rospy

import cv2

import numpy as np

from sensor_msgs.msg import Image, RegionOfInterest

from cv_bridge import CvBridge, CvBridgeError

class faceDetector:

def __init__(self):

rospy.on_shutdown(self.cleanup);

# 创建cv_bridge

self.bridge = CvBridge()

self.image_pub = rospy.Publisher("cv_bridge_image", Image, queue_size=1)

# 获取haar特征的级联表的XML文件，文件路径在launch文件中传入

cascade_1 = rospy.get_param("~cascade_1", "")

cascade_2 = rospy.get_param("~cascade_2", "")

# 使用级联表初始化haar特征检测器

self.cascade_1 = cv2.CascadeClassifier(cascade_1)

self.cascade_2 = cv2.CascadeClassifier(cascade_2)

# 设置级联表的参数，优化人脸识别，可以在launch文件中重新配置

self.haar_scaleFactor  = rospy.get_param("~haar_scaleFactor", 1.2)

self.haar_minNeighbors = rospy.get_param("~haar_minNeighbors", 2)

self.haar_minSize      = rospy.get_param("~haar_minSize", 40)

self.haar_maxSize      = rospy.get_param("~haar_maxSize", 60)

self.color = (50, 255, 50)

# 初始化订阅rgb格式图像数据的订阅者，此处图像topic的话题名可以在launch文件中重映射

self.image_sub = rospy.Subscriber("input_rgb_image", Image, self.image_callback, queue_size=1)

def image_callback(self, data):

# 使用cv_bridge将ROS的图像数据转换成OpenCV的图像格式

try:

cv_image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(data, "bgr8")

frame = np.array(cv_image, dtype=np.uint8)

except CvBridgeError as e:

print(e)

# 创建灰度图像

grey_image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)rq

# 创建平衡直方图，减少光线影响

grey_image = cv2.equalizeHist(grey_image)

# 尝试检测人脸

faces_result = self.detect_face(grey_image)

# 在opencv的窗口中框出所有人脸区域

if len(faces_result)>0:

for face in faces_result:

x, y, w, h = face

cv2.rectangle(cv_image, (x, y), (x+w, y+h), self.color, 2)

# 将识别后的图像转换成ROS消息并发布

self.image_pub.publish(self.bridge.cv2_to_imgmsg(cv_image, "bgr8"))

def detect_face(self, input_image):

# 首先匹配正面人脸的模型

if self.cascade_1:

faces = self.cascade_1.detectMultiScale(input_image,

self.haar_scaleFactor,

self.haar_minNeighbors,

cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE,

(self.haar_minSize, self.haar_maxSize))

# 如果正面人脸匹配失败，那么就尝试匹配侧面人脸的模型

if len(faces) == 0 and self.cascade_2:

faces = self.cascade_2.detectMultiScale(input_image,

self.haar_scaleFactor,

self.haar_minNeighbors,

cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE,

(self.haar_minSize, self.haar_maxSize))

return faces

def cleanup(self):

print("Shutting down vision node.")

cv2.destroyAllWindows()

if __name__ == '__main__':

try:

# 初始化ros节点

rospy.init_node("face_detector")

faceDetector()

rospy.loginfo("Face detector is started..")

rospy.loginfo("Please subscribe the ROS image.")

rospy.spin()

except KeyboardInterrupt:

print("Shutting down face detector node.")

cv2.destroyAllWindows()

共享图像数据的例子

在上面的介绍中我们创建了图像的拷贝，但共享图像也很容易：

namespace enc = sensor_msgs::image_encodings;

void imageCb(const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg)

{

cv_bridge::CvImageConstPtr cv_ptr;

try

{

if (enc::isColor(msg->encoding))

cv_ptr = cv_bridge::toCvShare(msg, enc::BGR8);

else

cv_ptr = cv_bridge::toCvShare(msg, enc::MONO8);

}

catch (cv_bridge::Exception& e)

{

ROS_ERROR("cv_bridge exception: %s", e.what());

return;

}

// Process cv_ptr->image using OpenCV

}

如果输入图像的编码是"bgr8"，cv_ptr将会是图像数据的一个别名而非拷贝。如果输入图像不是"bgr8"编码但是可转换为"bgr8"编码（如"mono8"），CvBridge将会为cv_ptr分配一个新的buffer并执行转换。

在图像转换过程中，通常使用异常捕获语句。

如果没有异常捕获语句的话一行代码就能共享图像了，但可能输入图像的编码无法转换为目标编码而导致节点崩溃。

在ROS中使用游戏手柄

游戏手柄也是在ROS中常用的一种外部输入设备，我们可以通过游戏手柄来改变速度和方向来远程控制机器人。

如何安装游戏手柄？

- 首先将游戏手柄插到电脑的USB端口，在终端中输入如下指令：

ls /dev/input

其中的js0就代表游戏手柄。

测试操作杆的操作是否有效，输入:

jstest /dev/input/js0

然后会在终端中显示操作杆的各个控制值的即时值，操作操作杆，如果每个按键和操作都有效，说明操作杆是正常的。最后在ROS中的节点里进行测试。

从上面的测试中，会发现在前后左右摇动操作杆时，相应改变的数据是Axes中0号和1号位的数据，也是我们最常用的数据，其他按键对应的位置也可以找到，编程的时候就是利用的这些数据位置，所以一定要找到每个按键的对应编号。

打开joy节点：

rosrun joy joy_node

1、创建一个功能包，名称为turtle_teleop_joy，添加依赖项roscpp rospy std_msgs sensor_msgs turtlesim

2、在src目录下，新建文件turtle_teleop_joy.cpp

3、编辑文件如下：

#include "ros/ros.h"

#include "geometry_msgs/Twist.h"

#include "sensor_msgs/Joy.h"

class Teleop

{

public:

Teleop(ros::NodeHandle nh);

private:

ros::NodeHandle nh_;

ros::Publisher pub;

ros::Subscriber sub;

void callBack(const sensor_msgs::Joy::ConstPtr& msg );

};

Teleop::Teleop(ros::NodeHandle nh)

{

nh_= nh;

ROS_INFO("Initializing Subscribers");

pub = nh_.advertise<geometry_msgs::Twist>("turtle1/cmd_vel", 10);

ROS_INFO("Initializing Subscribers");

sub = nh_.subscribe<sensor_msgs::Joy>("joy", 10, &Teleop::callBack, this);

}

void Teleop::callBack(const sensor_msgs::Joy::ConstPtr& msg)

{

geometry_msgs::Twist cmd_vel;

cmd_vel.linear.x = msg->axes[1];

cmd_vel.angular.z = msg->axes[3];

pub.publish(cmd_vel);

}

int main(int argc, char *argv[])

{

setlocale(LC_ALL,"");

ros::init(argc, argv, "teleop_joy");

ros::NodeHandle nh;

Teleop teleop_joy(nh);

ros::spin();

/* code */

return 0;

}

<launch>

<node pkg="turtlesim" type="turtlesim_node" name="turtlesim"/>

<node pkg ="joy" type="joy_node" name="joy_node" output="screen"/>

<node pkg="demo_turtlesim" type="turtle_teleop_joy"

name="turtle_teleop_joy" output="screen"/>

</launch>